# CÔNG TY TNHH ĐIỆN ABC # --------------***-------------- BÁO CÁO # KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2024 # của cơ sở “Nhà máy ABC” # Địa điểm:Khu kinh tế CDF, tỉnh HJK HJK, tháng 03/2025

# CÔNG TY TNHH ĐIỆN ABC

# --------------***--------------

BÁO CÁO

# KẾT QUẢ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CHO NĂM 2024

# của cơ sở “Nhà máy ABC”

# Địa điểm:Khu kinh tế CDF, tỉnh HJK

HJK, tháng 03/2025

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

| AR | Báo cáo đánh giá |
| --- | --- |
| BĐKH | Biến đổi khí hậu |
| BVMT | Bảo Vệ Môi trường |
| CTĐT | Chất thải đô thị |
| CTCN | Chất thải công nghiệp |
| DO | Dầu đi-ê-den |
| GPG 2000 | Hướng dẫn thực hành tốt và quản lý độ không chắc chắn trong kiểm kê quốc gia KNK |
| GWP | Tiềm năng nóng lên toàn cầu |
| HSPT | Hệ số phát thải |
| IP | Các quá trình công nghiệp |
| IPPU | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |
| IPCC | Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu |
| KNK | Khí nhà kính |
| LPG | Khí hóa lỏng |
| LNG | Khí tự nhiên hoá lỏng (Liquefied Natural Gas) |
| NMNĐ | Nhà máy nhiệt điện |
| NCV | Giá trị nhiệt thấp |
| NTCN | Nước thải công nghiệp |
| NTSH | Nước thải sinh hoạt |
| QC | Kiểm soát chất lượng |
| SLHĐ | Số liệu hoạt động |
| TJ | Terajoules |
| UNFCCC | Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu |

MỤC LỤC

BÁO CÁO	i

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	i

MỤC LỤC	ii

DANH MỤC BẢNG	iv

DANH MỤC HÌNH	v

I. Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính	1

1. Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh	1

1.1. Tên cơ sở	1

1.2. Địa chỉ	1

1.3. Giấy phép kinh doanh	1

2. Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật	1

3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất	1

II. Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở	2

1. Ranh giới và phạm vi hoạt động	2

2. Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê KNK	2

2.1. Cơ sở hạ tầng	2

2.2. Công nghệ sản xuất, vận hành	5

3. Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động	17

4. Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính	18

III. Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính	18

1. Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính	18

2. Phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính	19

2.1. Phương pháp luận	19

2.2. Tiềm năng nóng lên toàn cầu	22

2.3. Hệ số chuyển đổi đơn vị và giá trị nhiệt	22

3. Số liệu hoạt động và hệ số phát thải	24

3.1. Số liệu hoạt động	24

3.2. Hệ số phát thải	25

4. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	26

5. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn	27

6. Kiểm soát chất lượng trong kiểm kê KNK (QC)	28

IV. Kết luận và kiến nghị	31

DANH MỤC BẢNG

Bảng III‑1. Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) trong 100 năm	22

Bảng III‑2. Hệ số chuyển đổi các loại nhiên liệu	22

Bảng III‑3. Giá trị nhiệt mặc định của từng loại nhiên liệu (NCV)	23

Bảng III‑4. SLHĐ từ các hoạt động đốt nhiên liệu	24

Bảng III‑5. SLHĐ từ sử dụng các môi chất lạnh	24

Bảng III‑6. SLHĐ từ quá trình công nghiệp (khử khí ô nhiễm)	24

Bảng III‑7. SLHĐ từ thu gom, xử lý nước thải	24

Bảng III‑8. SLHĐ tiêu thụ năng lượng điện mua bên ngoài	25

Bảng III‑9. HSPT từ các hoạt động đốt nhiên liệu	25

Bảng III‑10. HSPT từ quá trình công nghiệp (khử khí ô nhiễm)	25

Bảng III‑11. HSPT từ thu gom, xử lý nước thải	26

Bảng III‑12. Tổng hợp kết quả phát thải KNK năm 2024 của Nhà máy nhiệt điện	26

ABC	26

Bảng III‑13. Tổng hợp kết quả đánh giá độ không chắc chắn của cơ sở	28

Bảng III‑14. Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm kê KNK	29

DANH MỤC HÌNH

Hình II‑1. Sơ đồ vị trí vùng dự án	3

Hình II‑2. Vị trí bến chuyên dụng NMNĐ ABC trong khu Cảng biển XYZ	5

Hình II‑3. Sơ đồ công nghệ NMNĐ ABC	6

Hình II‑4. Sơ đồ nguyên lý xử lý nước thải công nghiệp NMNĐ ABC	15

Hình II‑5. Sơ đồ nguyên lý hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt NMNĐ ABC	17

Hình III‑1. Tổ chức thực hiện kiểm kê KNK cho năm 2024	19

| Nhà máy ABC _______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm 2024

của cơ sở “Nhà máy ABC”

___________

# Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

## Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh

### Tên cơ sở

Tên cơ sở theo danh mục tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg: Nhà máy nhiệt điện điện ABC (chủ cơ sở là Công ty TNHH điện ABC).

### Địa chỉ

NMNĐ ABC nằm trong Trung tâm Điện lực XYZ thuộcKhu kinh tế CDF, tỉnh HJK. Cách khoảng X km về phía Y Hà Nội. Vị trí Nhà máy cách khoảng 10 km về phía Đông Quốc lộ 1 và khoảng 80 km về phía Bắc thành phố Vinh và 60 km về phía Nam thành phố HJK.

### Giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Mã số doanh nghiệp: 2802122729. Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2014. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 14 tháng 7 năm 2023.

## Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH điện ABC (Chủ cơ sở “Nhà máy ABC”CHOI CHUNG KOOK	CHOI CHUNG KOOK	):

- Ông CHOI CHUNG KOOK		Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 0237.3972299			Fax: 0237.3972298

- Email: chungkook-choi@ns2pc.com

## Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất

Căn cứ theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Nhà máy ABC hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất điện (phân ngành nhiệt điện than), có công suất là 2x665 MW (1330MW) với 2 tổ máy.

# Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

## Ranh giới và phạm vi hoạt động

Xác định ranh giới và phạm vi hoạt động nhằm xác định đầy đủ các nguồn phát thải cần kiểm kê KNK, phân loại các nguồn để tránh kiểm kê trùng lặp và cung cấp thông tin hữu ích cho các bên liên quan.

Nhà máy ABC áp dụng phương pháp xác định ranh giới theo kiểm soát hoạt động: xác định, xem xét quyền sở hữu giấy phép hoạt động. Theo đó, ranh giới và phạm vi hoạt động của Nhà máy bao gồm khu vực Nhà máy và khu nhà ở của cán bộ nhà máy. Trong đó:

Khu vực Nhà máy: nằm tại xã Hải Hà và phường Hải Thượng, thị xã XYZ, tỉnh HJK.

Khu nhà ở: nằm tại phường Tĩnh Hải, thị xã XYZ, tỉnh HJK. Cách khu vực nhà máy khoảng 16km.

## Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê KNK

### Cơ sở hạ tầng

Toàn bộ mặt bằng NMNĐ ABC được bố trí phân thành các khu vực chính như sau:

- Khu vực nhà máy chính có diện tích là 33,7 ha.

- Khu vực kho than có diện tích là 31,66 ha.

- Khu vực cảng và phụ trợ cảng có diện tích là 12,7 ha.

- Khu vực bãi thải xỉ có diện tích là 38,5 ha.

Hình II‑1. Sơ đồ vị trí vùng dự án

#### Các hạng mục trong khu vực nhà máy chính

Khu vực nhà máy chính được đặt tại phía Bắc của Trung tâm điện lực XYZ với diện tích khoảng 33,7 ha. Theo thứ tự từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, các hạng mục trong khu vực nhà máy chính được bố trí như sau:

+ Phía Đông Bắc của khu vực nhà máy chính bố trí các hạng mục phụ trợ phục vụ điều hành và sản xuất của nhà máy bao gồm: Nhà hành chính, nhà thường trực chính, căng tin, sân để xe đạp, xe máy, ô tô.

+ Khu vực sân phân phối điện: Khu vực này bố trí phía Tây Bắc của nhà máy với diện tích khoảng 4,0 ha. Sân phân phối được đấu nối kết hợp với hệ truyền tải của Nhà máy Nhiệt điện XYZ 1.

+ Khu vực nhà máy chính: Là khu đất trung tâm của nhà máy và thuộc phía bắc của Trung tâm điện lực XYZ, trên đó sẽ xây dựng các hạng mục chính phục vụ công tác sản xuất điện bao gồm: gian tua bin, máy phát, gian lò hơi, nhà điều khiển trung tâm, bộ lọc bụi tĩnh điện, ống khói và các đường ống dẫn khói, nhà điều khiển ESP,....

+ Phía Bắc của nhà máy chính là khu vực các hạng mục công trình phụ trợ như: khu xử lí nước sơ bộ, khu khử khoáng, khu xử lí nước thải,…

+ Phía Tây Nam của khu vực được bố trí hệ thống thải nước làm mát tuần hoàn, hệ thống này được bố trí bằng ống thép và đấu nối với kênh thải nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện XYZ 1 bằng hệ thống kênh hở bê tông cốt thép.

+ Phía Y khu vực là trạm bơm tuần hoàn làm mát, trạm bơm được đấu nối với kênh lấy nước làm mát của Nhà máy Nhiệt điện XYZ 1 bằng kênh hở bê tông cốt thép.

#### Khu vực trữ than

Khu trữ than của nhà máy được bố trí về phía Nam của khu nhà máy chính, cạnh Nhà máy Nhiệt điện XYZ 1 về phía Tây và ở khu vực trung tâm của Trung tâm điện lực XYZ. Diện tích khu vực xấp xỉ 31,66 ha.

Khu đất được bố trí gồm 01 kho than kín có kích thước 152m x 107m và 04 kho than hở. Phía Bắc là nhà điều khiển hệ thống than, các tháp chuyển tiếp than lên lò. Phía Nam là hồ thu nước nhiễm than, các tháp chuyển tiếp than từ cảng vào khu vực trữ than. Bên cạnh kho than kín được bố trí ga ra xe ủi để chứa các xe ủi của khu vực trữ than.

#### Bãi thải xỉ

Vị trí bãi xỉ nằm sát cạnh khu trữ than về phía Nam và về phía Tây Nam nằm trong bãi chứa tro xỉ chung của  Trung tâm điện lực XYZ với diện tích xấp xỉ 38,5ha. Đây là khu vực khe núi được hình thành bởi hai dãy núi thấp (gồm các dãy núi Răng Cưa và núi Bạng, Tây Hà) chạy song song với nhau theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, địa hình cao dần về phía Tây Nam. Do vậy bãi xỉ sẽ được hình thành rất thuận lợi: Sử dụng các triền núi để làm đê bao bãi xỉ. Khu vực bãi thải xỉ được thiết kế phần đê bao để ngăn ngừa sự rò rỉ nước trong bãi xỉ ra ngoài môi trường. Bãi xỉ và đê bao này được thiết kế theo trình tự các lớp từ dưới lên trên như sau:

Phía dưới cùng là lớp đất đầm chặt.

Lớp vải địa kỹ thuật HDPE 5 mm

Lớp xi măng được tráng trên cùng.

#### Khu vực cảng

Khu vực cảng được xây dựng phía Y so với Trung tâm điện lực Nghi Sơn và nằm bên bờ sông Yên Hòa.

Bến cảng chuyên dùng để nhập than từ tàu chở than vào nhà máy có chiều dài 226m (khoảng cách 2 mép trụ néo ngoài cùng), được thiết kế để tiếp nhận tàu với tải trọng 18.000DWT, tải trọng khai thác phân bố đều trên trụ va, trụ neo, trụ đỡ cầu công tác: 1,0 T/m2; sàn công nghệ 2,0T/m2, bao gồm các kết cấu: sàn công nghệ, trụ neo, va, cầu dẫn. Bến bao gồm 01 sàn công nghệ, 03 trụ va, 03 trụ neo, 04 trụ dỡ cầu công tác, 01 sang quay trở xe, cụ thể như sau:

+ Sàn công nghệ: Kết cấu BTCT kích thước 40mx22m; cao độ mặt sàn +5,5m.

+ Trụ va: Kết cáu BTCT, kích thước 8mx9mx1,5m(cao); cao đội +5,5m.

+ Trụ neo: Kết cấu BTCT, kích thước 6mx6mx1,5m (cao); cao độ +5,5m.

+ Trụ đỡ cầu công tác: Kết cấu BTCT, kích thước 3mx4mx1m (cao ); cao độ +5,5m.

Sàn quay trở xe: 8mx10m.

+Vùng nước trước bến rộng 70m, cao độ đáy nạo vét -10m. vũng quay tàu  240m được bố trí phía trước vùng nước trước bến, cao độ đáy nạo vét -10m.

+ Luồng tài vào bến rộng 120m (sử dụng chung với bến nhà máy Nhiệt điện XYZ 1), cao độ đáy nạo vét -10m. Mái dốc nạo vét m=4 dưới gầm bến cập tàu, m=7 các phía còn lại.

Hình II‑2. Vị trí bến chuyên dụng NMNĐ ABC trong khu Cảng biển XYZ

### Công nghệ sản xuất, vận hành

Nhà máy bao gồm nhiều hạng mục công nghệ và các hạng mục phụ trợ khác nhau. Tuy nhiên, nội dung này chỉ trình bày các công nghệ và hoạt động chính của cơ sở. Các giải pháp công nghệ chính của NMNĐ ABC và cũng là các nguồn gây phát thải KNK của Nhà máy như sau:

#### Công nghệ chính của NMNĐ ABC

Nhà máy điện ABC bao gồm hai tổ máy (02), công suất mỗi tổ máy là 665 MW nhà máy nhiệt điện đốt than, sử dụng thông số hơi siêu tới hạn và bao gồm tất cả các điểm đấu nối để tạo thành một nhà máy điện hoàn chỉnh. Sơ đồ công nghệ của NMNĐ ABC được mô tả trong hình sau:

Hình II‑3. Sơ đồ công nghệ kèm dòng thải của NMNĐ ABC

          - Nhiên liệu (than, dầu) được đưa vào lò hơi với tỷ lệ hợp lý để đạt hiệu suất cháy cao nhất. Hơi nước sinh ra được đưa qua các ống tới các bình phân ly. Hơi khô đi ra khỏi các bộ phân ly sẽ đi vào ống góp đầu vào trần buồng lửa, sau đó được quá nhiệt rồi đi qua thiết bị giảm ôn, giảm áp để đi vào tuabin cao áp - trung áp. Hơi đi qua tầng cánh thứ nhất, tại đây nhiệt độ của hơi giảm đáng kể. Tiếp theo, đi qua các tầng cánh phản lực của tuabin cao áp rồi thoát qua 2 đường xả trên vỏ ngoài của tuabin để đi tái nhiệt. Sau đó, hơi sẽ quay trở lại tuabin trung áp, đi qua các tầng cánh phản lực trong tuabin trung áp và giảm áp suất, nhiệt độ. Sau khi giãn nở sinh công trong tuabin trung áp, hơi sẽ thoát sang tuabin hạ áp. Hơi giãn nở sinh công quay cánh tuabin làm quay máy phát và phát ra điện đưa lên lưới. Toàn bộ lượng hơi thoát được đưa vào bình ngưng.

          - Đặc điểm các hạng mục sản xuất chính của Nhà máy:

          - Lò hơi

Nhà máy ABC sử dụng lò đốt trực lưu, đốt than phun, thông số hơi siêu tới hạn, tái sấy một lần, gió – khói cân bằng. . Nhiên liệu chính là than Á bitum có nhiệt trị cao thiết kế 4.500 kCal/kg. Nhiên liệu phụ để khởi động lò và đốt kèm khi phụ tải thấp là dầu LDO. Các thông số thiết kế chính của lò hơi:

- Lưu lượng hơi quá nhiệt (BMCR):			1.988,119 tấn/giờ

- Áp suất/Nhiệt độ hơi quá nhiệt (BMCR):		255 (kg/cm2g) /570 °C

- Áp suất/Nhiệt độ hơi sau tái nhiệt (BMCR):	54,3 (kg/cm2g)/568 °C

- Nhiệt độ nước cấp:					291,6 °C

- Hiệu suất lò hơi HHV (BMCR): 			86,11 %

b) Tuabin

Loại tuabin ngưng hơi, thông số hơi siêu tới hạn, 01 cấp tái nhiệt, cấu trúc đa thân đồng trục, 04 dòng xả. Các thông số chính của 01 tuabin ở chế độ vận hành 100% tải:

- Công suất định mức: 				665 MW

- Áp suất/nhiệt độ hơi chính:			247,1 kg/cm2 / 566°C

- Tốc độ quay: 					3.000 vòng/phút

- Nhiệt độ nước làm mát:				25,4 oC

- Số cửa trích hơi: 08 cửa trích (03 cửa trích gia nhiệt cao áp, 04 cửa trích gia nhiệt hạ áp và 01 cửa trích cho bình khử khí)

- Áp suất hơi thoát:					0,0621 kg/cm2a

- Suất tiêu hao nhiệt (TMCR):			7.360,4 kJ/kWh

Nhà máy được thiết kế đảm bảo suất tiêu hao nhiệt tinh đạt không quá 9.678,3 kJ/kWh.

c) Bình ngưng

Gồm một bộ bình ngưng kiểu bề mặt, có hộp nước độc lập như bảng dưới đây

Bảng 1. 1. Thông số bình ngưng

| Số lượng: | 02 bình ngưng/tổ máy. |
| --- | --- |
| Kiểu bình ngưng: | Kiểu bề mặt, có hộp nước độc lập |
| Lưu lượng nước làm mát: | Khoảng 84.000 m3/giờ. |
| Nhiệt độ thiết kế của nước làm mát vào bình ngưng: | 25,4oC |
| Độ tăng nhiệt độ thiết kế của nước làm mát qua bình ngưng: | 8oC |
| Áp suất hoạt động của bình ngưng: | 46 mmHg |
| Vận tốc lớn nhất của nước làm mát trong ống: | 2,4 m/s |
| Vật liệu ống | ASTM B338 - Grade 2 hoặc tương đương |

.

#### Hệ thống khử lưu huỳnh (SOx) trong khói thải

Khí thải sau lọc bụi tính điện (ESP) ⭢Bộ trao đổi nhiệt, khói ⭢Tháp hấp phụ ⭢Bộ trao đổi nhiệt, khói⭢ống khói⭢Môi trường.

Công nghệ hấp thụ SOx bằng đá vôi theo phương pháp ướt sử dụng bùn vôi và quá trình oxy hóa cưỡng bức  để hấp thụ SOx  trong khói thảiphụ phẩm thương mại là thạch cao sử dụng cho lĩnh vực xây dựng.  Một bộ phận hấp thụ được cung cấp cho mỗi lò hơi, khó thải từ quạt khói đi vào thiết bị hấp thụ loại tháp phun dạng hở thông qua đường ống cấp tại đầu vào của tháp và sau đó đi đến khói của nhà máy. Một bộ trao đổi nhiệt khói – khói (GGH) được sử dụng để tái sấy khói thải xử lý lên đến 80oC.

Chu trình vận hành của hệ thống như sau: Khói thải từ lò sau khi đi qua bộ lọc bụi ESP được quạt tăng áp (booster fan) thổi qua bộ trao đổi nhiệt GGH để làm nguội trước khi đi vào tháp hấp thụ. Bùn vôi được phun thành tia từ đỉnh của tháp hấp thụ và gặp khói thải đi ngược từ dưới lên, sau khi hấp thụ SOx, bùn vôi được thu gom ở đáy của absorber và được tái tuần hoàn để hấp thụ SOx. Bùn vôi mới được liên tục bổ sung vào tháp hấp thụ để duy trì độ pH. Một hệ thống quạt sục khí cung cấp gió cho bùn vôi của tháp hấp thụ nhằm oxid hóa CaSO3 thành CaSO4.2H2O.

Tại tháp hấp thụ SOx được bùn đá vôi hấp thụ và trở thành Calcium sulfit CaSO3 và được oxid hóa để trở thành Calcium sulfate CaSO4.2H2O (thạch cao) theo phản ứng sau:

CaCO3­ + SO2 +1/2H2O = CaSO3.1/2H2O + CO2

CaSO3.1/2H2O + ½ O2 + 3/2H2O = CaSO4.2H2O

Thạch cao hình thành được thu lại bằng thiết bị cyclon thủy lực, sau đó sẽ được thu lại bên dưới cyclon thủy lực và cáp trực tiếp đến thiết bị lọc chân không (hệ thống khử nước thạch cao) để tạo ra thạch cao thành phẩm (độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 13%) và được đưa tới kho dự trữ. Phần còn lại có chứa đá vôi trơ được đưa trở lại thấp hấp thụ. Nước lọc đã lọc được được, nước lọc đã lọc được đưa đến bồn nước lọc để cấp bổ sung cho tháp hấp thụ và hệ thống hòa trộn đá vôi.c

#### Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải của NMNĐ ABC bao gồm các hệ thống sau đây:

          - Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Có nhiệm vụ xử lý các loại nước thải phát sinh tại Nhà máy trong quá trình sản xuất gồm nước thải nhiễm dầu, nước thải thường xuyên và nước thải không thường xuyên sẽ được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Hệ thống áp dụng công nghệ xử lý hóa lý (keo tụ/ tạo bộng -lắng – lọc) với công suất 180m3/giờ (4.320 m3/ngày đêm), chế độ vận hành liên tục.

Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào → Bể điều chỉnh pH → Bể đông tụ → Bể keo tụ → Bể lắng → Bể chứa nước thải sau lắng → Bể lọc trung gian kép → Bồn lọc than hoạt tính → Bể điều chỉnh pH cuối → Bể chứa nước thải sau xử lý → Tái sử dụng hoặc xả ra kênh làm mát → Biển ven bờ.

Riêng nguồn nước thải từ hệ thống xử lý nước ngưng (nguồn nước thải không thường xuyên) sẽ được tiền xử lý tại bể khử Amoni (công suất thiết kế 198 m3/ 7 ngày – bể xử lý tho mẻ, mỗi mẻ xử lý trong 07 ngày) trước khi đưa về trạm xự lý nước thải công nghiệp tập trung có công suất thiết kế 4.320 m3/ngày để xử lý.

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B sẽ được bơm về bể chứa nước tái sử dụng để tái sử dụng cho mục đích dập bụi, phun ẩm than…Trong trường hợp không tái sử dụng hết, nước thải sẽ được dẫn theo đường ống và đấu nối với đường ống dẫn nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT FGD trước khi xả ra kênh xả nước làm mát để ra biển.

          - Hệ thống xử lý nước thải FGD:

Hệ thống được thiết kế với công suất xử lý tối đa là 60 m3/h với 472,4 m3/ngày trong trường hợp nhà máy dừng hoạt động để bảo trì với thời gian 2 năm/lần. Trong quá trình nhà máy hoạt động bình thường thì lượng nước thải từ hệ thống FGD (khử nước thạch cao) là 10 m3/giờ.

Quy trình công nghệ:

- Nước thải từ quá trình khử lưu huỳnh trong khí thải → Bể keo tụ → Bể lắng sơ bộ → Bể phản ứng 1,2,3 → Bể chứa nước thải thường xuyên → Trạm xử lý nước thải FGD.

- Nước rửa bộ trao đổi nhiệt khói kiểu hồi nhiệt GGH → Bể chứa nước thải không thường xuyên → Trạm xử lý nước thải FGD.

- Trạm xử lý nước thải FGD: Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng 1 → Bể keo tụ tạo bông 2 → Bể lắng 2 → Bể chứa nước sau lắng → Thiết bị làm mát → Bể điều chỉnh pH số 1 → Bể khử nitrat → Bể nitrat hóa → Bể lắng 3 → Bể chứa nước sau lắng → Bể điều chỉnh pH số 2 và cấp cho DMF → Bồn lọc trung gian – Bồn hấp phụ florua → Bể điều chỉnh pH cuối - Bể chứa nước sau xử lý → Nhập chung với nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung → Kênh xả nước làm mát, biển ven bờ.

Hóa chất, vật liệu sử dụng: HCl, Polymer, Na2CO3, Mg(OH)2, NaClO, NaHSO3, phèn, chelate, H3PO4, CH3OH.

c. Hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu:

Thiết kế với công suất 600 m3/ ngày (vận hành không liên tục 20 giờ/ngày).

Quy trình công nghệ: Nước thải nhiễm dầu → Bể chứa nước thải nhiễm dầu → Bể tách dầu → Bể chứa nước thải thường xuyên của trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung  có công suất thiết kế 4.320 m3/ ngày.

d. Hệ thống xử lý nước làm mát:

Hệ thống nước làm mát chính dùng để trao đổi nhiệt làm mát ngưng tụ hơi nước nhận từ bình ngưng thông qua cửa thoát từ tuabin hơi. Nước làm mát sẽ được bơm xuyên qua bình ngưng bởi bơm tuần hoàn làm mát, tại đây nước làm mát sẽ lấy đi nhiệt ẩn (nhiệt hóa hơi nước, biến đổi trạng thái từ nước sang hơi mà không làm thay đổi nhiệt độ) từ bình ngưng. Nước nóng từ bình ngưng thoát ra sẽ được dẫn đến hố xi phông và cuối cùng thải ra kênh xả nước làm mát

Quy trình công nghệ: Nước làm mát→ Bể xi phông → Kênh hở → Biển.

          - e. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Khu vực nhà máy

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên phát sinh trong khoảng 30 m3/ ngày được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại, sau đó thu gom về 02 trạm xử lý nước thải có công suất thiết kế 30m3/ngày và 5m3/ngày để xử lý, sau đó tiếp tục đưa về trạm xử lý nước thải công nghiệp tập trung có công suất thiết kế 4.320 m3/ngày để xử lý trước khi thải ra kênh xả.

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 30 m3/ngày đêm và 5 m3/ngày đêm: Nước thải sinh hoạt – Tách rác → Bể điều hòa → Bể kị khí → Bể thiếu khi → Bể tiếp xúc thiếu khí (4 ngăn liên tiếp) → Bể lắng → Bể khử trùng → Bể chứa nước thải sau xử lý → Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung→ Tái sử dụng hoặc xả ra kênh làm mát → Biển ven bờ.

Chất lượng nước thải sinh hoạt được kiểm soát trước khi xả vào kênh xả nước làm mát và xả ra biển ven bờ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải (Cột B)

Quy tình công nghệ điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt như sau:

Hình II.4. Sơ đồ Trạm XLNT sinh hoạt công suất 30 m3/ngày đêm (STS-01)

Hình II.6. Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của hệ thống công suất 5 m3/ ngày

khu nhà ở: Khu xử lý nước thải sinh hoạt tập trung với quy mô công suất trên 130m3 ngày đêm để phục vụ cho hoạt động tổng thể của cả khu nhà ở, bao gồm nước thải nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà tắm.

Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao: xí, tiểu,… được xử lý làm sạch cục bộ bằng bể tự hoại trước khi cùng với các loại nước thải khác từ tắm, rửa, giặt,… (có nồng độ bẩn thấp hơn) đưa vào các tuyến thoát nước về trạm thu gom và xử lý nước thải. Nước thải qua bể tự hoại (3 ngăn) được lắng cặn và lên men cặn lắng (chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ lại trong bể 12 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí, cặn được phân hủy thành các chất khí và khoáng hòa tan. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ được chuyển đi bằng xe hút bể phốt chuyên dụng. Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 30 – 35% theo BOD và 50 -55% đối với cặn lơ lửng.

Tất cả các chỉ tiêu môi trường được phân tích trong mẫu nước thải sinh hoạt sau hệ thống thu gom xử lý đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho phép.

## Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động

Các nguồn phát thải KNK chính của Nhà máy ABC bao gồm:

Phạm vi 1: Nguồn phát thải trực tiếp

- Phát thải từ nguồn cố định gồm hoạt động đốt nhiên liệu trong các thiết bị lắp đặt cố định như lò hơi, máy phát điện, máy cắt;

- Phát thải từ nguồn di động gồm hoạt động đốt nhiên liệu của các thiết bị vận tải, xe cứu hỏa, xe cứu thương, thiết bị hạng nặng, xe nâng…;

- Phát thải từ quá trình công nghiệp, phát thải từ sử dụng đá vôi trong khử khí thải ô nhiễm lưu huỳnh;

- Phát thải KNK do sử dụng các dung môi chất lạnh;

- Phát thải từ thu gom, quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp.

Phạm vi 2: Nguồn phát thải gián tiếp

- Phát thải do tiêu thụ năng điện lượng mua từ lưới điện EVN tại khu nhà máy và khu nhà ở.

Ngoài ra, Nhà máy có sử dụng khí SF6 cho hoạt động máy cắt mạch (GCB) và bình chữa cháy CO2 trong các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy đều gây phát thải KNK nhưng khối lượng sử dụng và phát thải rất nhỏ. Theo hướng dẫn IPCC về xác định và báo cáo phát thải KNK, các nguồn phát thải chính được xác định là các nguồn phát thải lớn nhất mà tổng của chúng chiếm 95% tổng phát thải, danh mục các nguồn chính đã được tổng hợp và phân loại theo nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp.

Do đó, nguồn phát thải từ sử dụng khí SF6 và bình chữa cháy CO2 được liệt kê để nhận biết và không đưa vào kiểm kê và báo cáo phát thải KNK.

## Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở phát thải KNK thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025 để thẩm định. Theo đó, kiểm kê KNK cho năm 2024 của Nhà máy là kỳ kiểm kê đầu tiên nên chưa có đầy đủ hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải KNK, nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê KNK của các kỳ kiểm kê trước đó để phân tích, đánh giá. Các nội dung này sẽ được cập nhật, bổ sung trong các kỳ kiểm kê KNK tiếp theo của Nhà máy.

# Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

## Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Thực hiện kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở “Nhà máy ABC” được thực hiện theo hệ thống quốc gia về kiểm kê KNK cấp cơ sở quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022. Theo đó, các phòng ban thuộc Nhà máy đã phối hợp và họp thống nhất về phương pháp luận kiểm kê KNK, lập báo cáo, cách thức phối hợp triển khai thu thập và tổng hợp số liệu hoạt động. Sơ đồ mổ tả cách thức tổ chức thực hiện kiểm kê KNK của cơ sở như sau:

## Phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính

### Phương pháp luận

Kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở được thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư số 38/2023/TT-BCT; Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT; các Hướng dẫn của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và của cơ quan đầu mối quốc gia về BĐKH, bao gồm:

- Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô dôn.

- Thông tư số 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê KNK ngành Công Thương.

- Hướng dẫn về kiểm kê KNK của IPCC phiên bản năm 2006 (IPCC 2006) và năm 2019 hoàn thiện cho phiên bản năm 2006 (IPCC 2019.

- Văn bản 4848/BTNMT-BĐKH ngày 19/8/2022 về nội dung phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cơ sở.

Các phương pháp luận chi tiết, áp dụng cho từng nguồn phát của cơ sở như sau:

#### Phát thải KNK từ các hoạt động đốt nhiên liệu

Phát thải KNK liên quan đến việc đốt các nhiên liệu với mục đích tạo ra năng lượng (điện, nhiệt hơi nóng...) từ các nguồn đốt cố định và di động được tính theo công thức sau:

Trong đó:

- TPTF là tổng phát thải CO2 tương đương của KNK i trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F (tấn CO2tđ);

- i là loại KNK được kiểm kê;

- F là loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động đốt tạo ra năng lượng;

- ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu F (TJ);

- EFF,i là hệ số phát thải của KNK i đối với loại nhiên liệu F (kg/TJ);

- GWPi là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

#### Phát thải KNK sử dụng các dung môi chất lạnh

Tổng lượng phát thải KNK là các môi chất lạnh rò rỉ tính toán dựa vào lượng môi chất lạnh mua bổ sung hàng năm theo công thức sau:

Trong đó:

- TPTmcl là tổng lượng phát thải KNK từ rò rỉ các môi chất lạnh j (tấn CO2tđ);

- j là môi chất lạnh j;

- ADj là lượng môi chất lạnh j mua bổ sung hàng năm (kg);

- GWPj là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh j, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

#### Phát thải KNK từ quá trình khử khí thải ô nhiễm lưu huỳnh oxit (SOx)

Phát thải KNK từ sử dụng đá vôi trong quá trình khử khí thải SOx được tính theo công thức sau:

PTCO2 = ADc * EFc

Trong đó:

- PTCO2 là lượng phát thải CO2 từ quá trình khử SOx (tấn CO2);

- ADc là số liệu về khối lượng đá vôi tiêu thụ (tấn);

- EFc là hệ số phát thải của đá vôi tiêu thụ (tấn CO2/tấn đá vôi).

#### Phát thải KNK từ xử lý nước thải

          - Nước thải sinh hoạt

Phát thải CH4 từ quản lý và xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy được tính dựa theo công thức sau:

| PT CH4 = |  |
| --- | --- |

Trong đó:

| PT CH4 | Phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải trong năm kiểm kê (tấn CO2tđ); |
| --- | --- |
| Wi | Lượng nước thải được xử lý (m3/năm); |
| BOD5v,i/ BOD5r,i | Nhu cầu oxy sinh hóa đầu vào/ đầu ra (kg BOD/năm); |
| Si | Bùn được loại bỏ từ hệ thống xử lý nước thải trong năm (kg BOD/năm); |
| Bo | Công suất sản sinh CH4 tối đa (kg CH4/kg BOD); |
| MCFi | Hệ số điều chỉnh mê tan tùy thuộc vào phương pháp/ hệ thống xử lý; |
| Ri | Lượng CH4 được thu hồi trong năm kiểm kê (kg CH4/năm). |

          - Nước thải công nghiệp

Phát thải CH4 từ quản lý và xử lý nước thải công nghiệp của Nhà máy được tính dựa theo công thức sau:

| PT CH4 = |  |
| --- | --- |

Trong đó:

| PT CH4 | Phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải trong năm kiểm kê (tấn CO2tđ); |
| --- | --- |
| Wi | Lượng nước thải được xử lý (m3/năm); |
| CODv,i/ CODr,i | Nhu cầu oxy hóa học đầu vào/ đầu ra (kg COD/năm); |
| Si | Bùn được loại bỏ từ hệ thống xử lý nước thải trong năm (kg COD/năm); |
| Bo | Công suất sản sinh CH4 tối đa (kg CH4/kg COD); |
| MCFi | Hệ số điều chỉnh mê tan tùy thuộc vào phương pháp/ hệ thống xử lý; |
| Ri | Lượng CH4 được thu hồi trong năm kiểm kê (kg CH4/năm). |

#### Phát thải KNK gián tiếp do sử dụng điện năng mua từ bên ngoài

Phát thải KNK gián tiếp do sử dụng điện năng mua từ bên ngoài được tính theo công thức sau:

TPTĐ = ADn * EFn

Trong đó:

- TPTĐ là tổng phát thải CO2 gián tiếp từ hoạt động sử dụng điện năng mua từ nguồn n (tấn CO2tđ);

- n là nguồn mua điện của Cơ sở, các nguồn gồm: điện lưới, điện tự sản xuất và điện mua trực tiếp;

- ADn là tổng lượng điện năng tiêu thụ mua từ nguồn n (MWh);

- EFn là hệ số phát thải CO2 từ nguồn n (tấn CO2tđ/MWh) do đơn vị bán điện cung cấp kèm theo tài liệu minh chứng. Trường hợp điện mua từ điện lưới, EFn là hệ số phát thải của lưới điện quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho năm tính toán.

### Tiềm năng nóng lên toàn cầu

Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) trong khoảng thời gian 100 năm của các KNK (hệ số chuyển đổi so với CO2) áp dụng trong kiểm kê KNK cấp cơ sở cho năm 2024 được sử dụng theo Báo cáo đánh giá lần thứ 6 (AR6) do IPCC công bố năm 2021, chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây.

Bảng III‑1. Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) trong 100 năm

| Loại khí | Giá trị GWP | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | AR6, IPCC, 2021 |
| CH4 | 28 |  |
| N2O | 273 |  |
| Sulfur hexafluoride | 25.200 |  |
| Nitrogen trichloride | 17.400 |  |
| HFC-23 (R-23) | 14.600 |  |
| HFC-32 (R-32) | 771 |  |
| HFC-134a (R-134a) | 1.530 |  |
| HFC-227ea (R-227ea) | 3.600 |  |
| HCFC-22 (R-22) | 1.960 |  |
| HCFC-123 (R-123) | 90,40 |  |
| R-410A | 2.088 |  |
| R-404A | 3.922 |  |
| R-407C | 1.774 |  |

### Hệ số chuyển đổi đơn vị và giá trị nhiệt

Số liệu hoạt động về tiêu thụ nhiên liệu sẽ được tổng hợp ở dạng đơn vị vật lý như tấn, lít, mét khối,…sau đó được chuyển đổi về một đơn vị chung là 1000 tấn.

Theo hướng dẫn về kiểm kê KNK, đối với các nguồn đốt nhiên liệu thuộc ngành năng lượng, toàn bộ nhiên liệu phải được chuyển đổi từ đơn vị vật lý sang đơn vị năng lượng là Terajoules (TJ). Theo đó, thông tin về giá trị nhiệt của từng loại nhiên liệu cụ thể được yêu cầu để tính toán chuyển đổi từ đơn vị vật lý sang đơn vị năng lượng. Bước này nhằm mục đích đưa các loại nhiên liệu về cùng 1 đơn vị tính toán, tăng tính chính xác và đồng bộ kết quả tính toán.

Các hệ số chuyển đổi đơn vị vật lý và giá trị nhiệt mặc định của từng loại nhiên liệu được thể hiện trong các bảng dưới đây.

Bảng III‑2. Hệ số chuyển đổi các loại nhiên liệu

| TT | Loại nhiên liệu | Đơn vị | Khoảng số liệu | Lựa chọn | Nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu DO | tấn/m3 | 0,82-0,86 | 0,86 | TCVN 5689:2013 |  |
| 2 | Dầu FO | tấn/m3 | 0,965-0,991 | 0,98 | TCVN 6239:2019 |  |
| 4 | Xăng | kg/lít |  | 0,8 |  | 15 độ C |
| 6 | Khí tự nhiên (Natural Gas) | tấn/triệu m3 |  | 862 | PVN, GPP khu vực Y Bộ |  |
|  | Khí tự nhiên (Natural Gas) | kg/m3 |  | 0,862 | PVN, GPP khu vực Y Bộ |  |
| 7 | Khí hóa lỏng (LPG) | kg/m3 | 522,2 | 522,2 | IEA’s Energy Statistics Manual (OECD/IEA, 2004) | Giả sử hỗn hợp gồm 70% propan và 30% butan theo khối lượng. |
|  | Khí hóa lỏng (LPG) | lít/tấn | 1915 | 1915 | IEA’s Energy Statistics Manual (OECD/IEA, 2004) |  |

Bảng III‑3. Giá trị nhiệt mặc định của từng loại nhiên liệu (NCV)

| STT | Nhiên liệu | Giá trị nhiệt trị | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Than antraxit | 26,7 | TJ/Gg |
|  | Than bitum khác | 25,8 | TJ/Gg |
|  | Than sub-bitum | 18,9 | TJ/Gg |
|  | Dầu DO | 43,0 | TJ/Gg |
|  | Dầu FO | 40,4 | TJ/Gg |
|  | Dầu hỏa (parafin) | 40,2 | TJ/Gg |
|  | Xăng A95 | 44,3 | TJ/Gg |
|  | Xăng A92 | 44,3 | TJ/Gg |
|  | Xăng E5 | 43,4 | TJ/Gg |
|  | Khí tự nhiên, NG | 48,0 | TJ/Gg |
|  | Khí tự nhiên hóa lỏng | 44,2 | TJ/Gg |
|  | Khí nhiên liệu, RG | 49,5 | TJ/Gg |
|  | Khí hóa lỏng, LPG | 47,3 | TJ/Gg |
|  | Chất thải đô thị (phần phi sinh khối) | 10 | TJ/Gg |
|  | Chất thải công nghiệp | NA | TJ/Gg |
|  | Gỗ, củi | 15,6 | TJ/Gg |
|  | Gỗ nén | 17,6 | TJ/Gg |
|  | Than củi | 29,5 | TJ/Gg |
|  | Trấu | 12,7 | TJ/Gg |
|  | Trấu nén | 16,0 | TJ/Gg |
|  | Rơm rạ | 12,6 | TJ/Gg |
|  | Sinh khối rắn khác | 11,6 | TJ/Gg |

Nguồn: Chương 1, phần 2, IPCC 2006

## Số liệu hoạt động và hệ số phát thải

### Số liệu hoạt động

Số liệu hoạt động (SLHĐ) là các số liệu về tiêu thụ nhiên liệu, nguyên liệu, tiêu thụ điện và khối lượng nạp môi chất lạnh, khối lượng nước thải sử dụng trong kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở “Nhà máy ABC” được thu thập và tổng hợp từ các phòng Tổ chức hành chính, phòng An toàn Môi trường, phòng Tài chính Kế toán, phòng Vận hành và phòngBảo trì theo số liệu quyết toán năm 2024 từ các hoá đơn mua bán, số liệu nhập kho, xuất kho các loại nhiên liệu, hoá đơn tiêu thụ, giấy thông báo tiền điện, khối lượng nhập và xuất kho để nạp bổ sung các môi chất lạnh; khối lượng nước thải phát sinh trong năm 2024. Chi tiết về số liệu hoạt động từ các nguồn phát thải sử dụng trong kiểm kê KNK của cơ sở được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng III‑4. SLHĐ từ các hoạt động đốt nhiên liệu

| 2024 | Than sub-bitum | Dầu Diesel | Xăng | LPG | Tổng tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1000 tấn) | (1000 tấn) | (1000 tấn) | (1000 tấn) | (TJ) |
| Tổng cộng | 4.009,25 | 1,80 | 0,0003 | 0,00081 | 75.852,47 |
| Nguồn cố định | 4.009,25 | 1,64 |  | 0,00081 | 75.845,34 |
| Nguồn di động |  | 0,17 | 0,0003 |  | 7,13 |

Nguồn: Nhà máy ABC

Bảng III‑5. SLHĐ từ sử dụng các môi chất lạnh

| STT | Loại môi chất lạnh | Lượng môi chất nạp |
| --- | --- | --- |
|  |  | (kg) |
| 1 | R-410A | 204,30 |
| 2 | R-410A (Chemours) | 45,40 |
| 3 | R-407C | 68,10 |

Bảng III‑6. SLHĐ từ quá trình công nghiệp (khử khí ô nhiễm)

| STT | Tên sản phẩm/nguyên liệu sử dụng | Lượng tiêu thụ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (tấn) |
| 1 | CaCO3 desulfurization (Limestone content 98.33 %) | 12.567,69 |

Nguồn: Nhà máy ABC

Bảng III‑7. SLHĐ từ thu gom, xử lý nước thải

| 2024 | Khối lượng | BOD | COD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | (kgBOD/year) | (kgCOD/year) |
| Nước thải sinh hoạt | 28.060,00 | 203,44 |  |
| Nước thải công nghiệp | 625.476,68 |  | 66.916,10 |

Nguồn: Nhà máy ABC

Bảng III‑8. SLHĐ tiêu thụ năng lượng điện mua bên ngoài

| 2024 | Khối lượng | Khối lượng |
| --- | --- | --- |
|  | (KWh) | (MWh) |
| Khối lượng điện tiêu thụ mua bên ngoài | 7.097.712 | 7.097,71 |

Nguồn: Nhà máy ABC

### Hệ số phát thải

Hệ số phát thải (HSPT) áp dụng trong quá trình kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở lựa chọn theo Danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Chi tiết các HSPT từ các nguồn phát thải được trình bày trong các bảng dưới đây.

Bảng III‑9. HSPT từ các hoạt động đốt nhiên liệu

| Loại khí | Than sub-bitum | Dầu Diesel | Xăng | LPG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Kg/Tj) |  |  |  |
| Nguồn cố định |  |  |  |  |
| CO2 | 96.100 | 74.100 |  | 63.100 |
| CH4 | 1 | 3 |  | 1 |
| N2O | 1,5 | 0,6 |  | 0,1 |
| Nguồn di động |  |  |  |  |
| CO2 |  | 74.100 | 69.300 |  |
| CH4 |  | 3,9 | 33,0 |  |
| N2O |  | 3,9 | 3,2 |  |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

Bảng III‑10. HSPT từ quá trình công nghiệp (khử khí ô nhiễm)

| Loại khí | Giá trị |
| --- | --- |
|  | (tonnes CO2/tonne carbonate) |
| CO2 | 0,43971 |

Nguồn: Hướng dẫn IPCC 2006

HSPT từ xử lý nước thải:

Đối với hệ số phát thải từ xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp sẽ được tính toán theo công thức sau:

HSPT = B0 * MCF

Trong đó:

B0: Khả năng phát sinh khí CH4 tối đa (0,6 kg CH4/kg BOD; 0,25 kg CH4/kg COD).

MCF: Hệ số hiệu chỉnh mê-tan của hệ thống xử lý nước thải = 0,3 hoặc 0,5.

Theo đó, HSPT các loại nước thải của Nhà máy được tính toán và trình bày trong bảng dưới đây.

Bảng III‑11. HSPT từ thu gom, xử lý nước thải

| Loại nước thải | Loại khí | BOD | COD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (kg CH4/kg BOD) | (kg CH4/kg COD) |
| Nước thải sinh hoạt | CH4 | 0,30 |  |
| Nước thải công nghiệp | CH4 |  | 0,08 |

Nguồn: Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT

HSPT do tiêu thụ năng lượng điện:

Hiện tại, chưa có HSPT của lưới điện Việt Nam năm 2024 nên HSPT trong kiểm kê KNK của cơ sở áp dụng theo HSPT công bố mới nhất của Bộ TNMT là năm 2023.

Theo đó, kết quả tính toán hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2023 là 0,6592 tCO2/MWh, giảm so với mức 0,6766 tCO2/MWh của năm 2022.

## Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

Kết quả tính toán phát thải KNK cho năm 2024 đối với các nguồn phát thải của Nhà máy ABC được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng III‑12. Tổng hợp kết quả phát thải KNK năm 2024 của Nhà máy nhiệt điện

ABC

Đơn vị: tấn CO2tđ

| STT | Nguồn phát thải | CO2 | CH4 | N2O | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỔNG CỘNG |  | 7.298.727,12 | 2.128,41 | 31.048,93 | 7.331.904,46 |
| Phạm vi 1 |  | 7.294.048,31 | 2.128,41 | 31.048,93 | 7.327.225,65 |
| 1 | Đốt nhiên liệu cố định | 7.287.186,09 | 2.127,62 | 31.041,34 | 7.320.355,04 |
| 2 | Đốt nhiên liệu di động | 528,11 | 0,79 | 7,59 | 536,49 |
| 3 | Môi chất lạnh | 665,74 |  |  | 665,74 |
| 4 | Quá trình công nghiệp | 5.526,14 |  |  | 5.526,14 |
| 5 | Xử lý nước thải | 142,23 |  |  | 142,23 |
| Phạm vi 2 |  | 4.678,81 |  |  | 4.678,81 |
| 1 | Tiêu thụ điện | 4.678,81 |  |  | 4.678,81 |

Từ bảng tổng hợp kết quả phát thải KNK của Nhà máy ABC cho thấy:

- Tổng phát thải KNK của cơ sở năm 2024 là 7.331.904,46 tấn CO2tđ. Trong đó, lượng phát thải KNK lớn nhất từ các hoạt động đốt nhiên liệu, phát thải khoảng 7.320.355,04 tấn CO2tđ, chiếm khoảng 99,84% trong tổng phát thải của cơ sở.

## Đánh giá độ không chắc chắn

Báo cáo có tính hoàn thiện cao với các nội dung đảm bảo theo mẫu số 06 của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Trong đó, các thông tin chung của cơ sở thực hiện kiểm kê khí nhà kính được Nhà máy ABC cung cấp thông qua các tài liệu kỹ thuật chính thức của nhà máy như Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, hồ sơ giấy phép môi trường, hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép môi trường... Thông qua các tài liệu cung cấp, phạm vi kiểm kê của nhà máy được xác định đúng và minh bạch.

Kiểm kê khí nhà kính năm 2024 của Nhà máy được thực hiện theo phương pháp đã hướng dẫn trong IPCC, các văn bản quy định hướng dẫn của Việt Nam, các hướng dẫn về thực hành tốt của IPCC, GHG protocol. Do đó, báo cáo và tính toán kiểm kê được thực hiện với phương pháp có mức độ phù hợp với thực tế cao.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho năm 2024 của Nhà máy được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thực tế do nhà máy cung cấp và được kiểm soát chất lượng tại nguồn thông qua việc kiểm soát các quy trình vận hành; quy trình xuất nhập kho; quy trình kiểm soát, lưu trữ và trích xuất dữ liệu; quy trình đảm bảo chất lượng tại nhà máy. Thông qua rà soát, dữ liệu đầu vào cho tính toán kiểm kê có tính đầu đủ và đại diện cao, không xuất hiện bất thường trong các dữ liệu hoạt động. Chỉ riêng dữ liệu hoạt động về chỉ số BOD5 trước khi qua hệ thống xử lý của nước thải sinh hoạt tại khu nhà ở được thu thập dựa trên các thông số kỹ thuật của HTXL và dữ liệu quan trắc nước thải đầu ra. Tuy nhiên theo kết quả tính toán, phát thải CH4 từ hoạt động này rất nhỏ, chỉ chiếm 0,002% trên tổng phát thải, không phải là nguồn phát thải chính.

Đánh giá độ không chắc chắn cho các nguồn phát thải cho năm 2024 đối với kiểm kê KNK của Nhà máy ABC được thực hiện theo phương pháp tiếp cận bậc 1, công thức 3.1 và 3.2 trang 3.28, Chương 3, Phần 1, IPCC 2006. Độ không chắc chắn của SLHĐ, HSPT và các thông số, hệ số chuyển đổi được sử dụng là giá trị mặc định hoặc một giá trị trong khoảng mặc định theo các khuyến nghị của Hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019.

Việc đánh giá độ không chắc chắn giúp cải thiện cho các kỳ kiểm kê KNK tiếp theo. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn của các nguồn phát thải trong báo cáo Kiểm kê KNK của cơ sở là giá trị kết hợp từ độ không chắc chắn của SLHĐ và HSPT tương ứng. Kết quả đánh giá độ không chắc chắn thuộc phạm vi kiểm kê KNK được phân tách chi tiết theo đặc trưng của từng nguồn phát thải của cơ sở.

Dựa trên các khuyến nghị của IPCC về độ không chắc chắn, kết quả tính toán độ không chắc chắn cho kiểm kê phát thải khí nhà kính của Nhà máy ABC như sau:

Bảng III‑13. Tổng hợp kết quả đánh giá độ không chắc chắn của cơ sở

| TT | Các nguồn phát thải | Độ không chắc chắn (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các hoạt động đốt nhiên liệu | 5.1 |
| 2 | Các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm | 4.8 |
| 3 | Xử lý chất thải | 103.2 |
|  | Độ không chắc chắn của kiểm kê KNK | 5.1 |

Nguồn: Kết quả thực hiện kiểm kê KNK

## Kiểm soát chất lượng trong kiểm kê KNK (QC)

Quy trình kiểm soát chất lượng (QC) kiểm kê KNK cho năm 2024 của Nhà máy ABC căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2023/TT-BCT và hướng dẫn IPCC là một hệ thống các hoạt động kỹ thuật định kỳ để đánh giá và duy trì chất lượng của kiểm kê khi biên soạn. Hoạt động này được thực hiện bởi các cán bộ thực hiện kiểm kê thuộc các đơn vị tư vấn tham gia thực hiện.

Hệ thống QC được thiết kế để:

- Cung cấp các hoạt động kiểm tra định kỳ và nhất quán để đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và đầy đủ của dữ liệu;

- Xác định và giải quyết các sai sót, thiếu sót;

- Lập tài liệu và lưu trữ tài liệu kiểm kê cũng như ghi lại tất cả các hoạt động QC.

Hoạt động QC bao gồm các phương pháp chung như kiểm tra độ chính xác trong việc thu thập và tính toán dữ liệu cũng như sử dụng các quy trình tiêu chuẩn hóa đã được phê duyệt để tính toán phát thải và loại bỏ, đo lường, ước tính độ không đảm bảo, lưu trữ thông tin và báo cáo. Hoạt động QC còn bao gồm đánh giá kỹ thuật về danh mục, dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải, các thông số và các phương pháp ước tính khác.

Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

1. Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ của số liệu:

- Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi;

- Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

- Kiểm tra phần tổng hợp số liệu;

- Kiểm tra tính liên tục của số liệu;

- Kiểm tra xu thế phát thải.

2. Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót:

- Kiểm tra phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính;

- Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

- Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải.

3. Kiểm tra tài liệu kiểm kê:

- Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê;

- Rà soát các văn bản lưu trữ.

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng phục vụ kiểm kê KNK được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng III‑14. Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng trong quá trình kiểm kê KNK

| Nội dung QC | Hoạt động QC | Người phụ trách | Kết quả QC |
| --- | --- | --- | --- |
| Số liệu hoạt động | Kiểm tra nguồn số liệu hoạt động và tiêu chí lựa chọn số liệu hoạt động. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Nguồn số liệu hoạt động được tiếp cận hoàn toàn từ số liệu thống kê, quyết toán năm 2024 của cơ sở là rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. |
|  | Kiểm tra các giả định liên quan đến việc thiếu số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Nguồn số liệu hoạt động của cơ sở được thống kê theo từng ngày/tháng của năm 2024 nên nguồn số liệu đầy đủ và đảm bảo độ tin cậy. |
|  | Kiểm tra quá trình nhập số liệu hoạt động và sử dụng đơn vị đo lường vào các bảng tính, công cụ tính. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Quá trình nhập số liệu hoạt động, đơn vị tính vào các bảng tính không có sai sót. |
| HSPT và các thông số | Kiểm tra các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải sử dụng theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT và các giá trị mặc định của IPCC. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Các lựa chọn là phù hợp, minh bạch, các giá trị được trích dẫn nguồn đầy đủ và đảm bảo tính nhất quán giữa các nguồn phát thải. Các thông số, hệ số chuyển đổi, hệ số phát thải được trích dẫn nguồn đầy đủ, có căn cứ. |
|  | Kiểm tra sự phù hợp với kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Các lựa chọn là phù hợp và thống nhất với kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo Thông tư số 38/2023/TT-BCT. |
| Kết quả tính toán | Kiểm tra phương pháp luận trong tính toán phát thải. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Đã tuân thủ đầy đủ theo phương pháp luận của Thông tư số 38/2023/TT-BCT; Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT và hướng dẫn của IPCC. |
|  | Kiểm tra kết quả kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Công thức tính, giá trị GWP áp dụng chính xác. Các kết quả tính phát thải đã được tính chính xác theo Thông tư số 38/2023/TT-BCT; Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT và hướng dẫn của IPCC. |
|  | Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, thống nhất theo hướng dẫn phân loại của Thông tư số 38/2023/TT-BCT và hướng dẫn IPCC. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Các kết quả tính phát thải được tính chính xác, đầy đủ nguồn phát thải theo theo Thông tư số 38/2023/TT-BCT và hướng dẫn IPCC. |
| Nội dung khác | Kiểm tra kết quả đánh giá độ không chắc chắn. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Các phương pháp, đánh giá độ không chắc chắn áp dụng theo Thông tư số 38/2023/TT-BCT và hướng dẫn IPCC chính xác. |
|  | Kiểm tra kết quả báo cáo theo biểu mẫu báo cáo của của phụ lục II, Nghị định 06/2022/NĐ-CP. | Cao Thùy Linh – Phòng An toàn và Môi trường. | Kết quả kiểm kê KNK đầy đủ và các nội dung, bảng biểu, đồ thị hiển thị là chính xác, thống nhất và tuân thủ theo mẫu phụ lục II, Nghị định 06/2022/NĐ-CP. |

Nguồn: Kết quả thực hiện kiểm kê KNK

# Kết luận và kiến nghị

Theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, kiểm kê KNK cấp cơ sở cho năm 2024 là kỳ kiểm kê đầu tiên của Nhà máy ABC. Tuy nhiên, các phòng ban thuộc Nhà máy đã phối hợp và họp thống nhất về phương pháp luận kiểm kê KNK, lập báo cáo, cách thức phối hợp triển khai thu thập và tổng hợp số liệu hoạt động cũng như cách thức kiểm soát chất lượng của số liệu và kết quả phát thải KNK đảm bảo tuân theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

Tổng phát thải KNK của cơ sở năm 2024 là 7.331.904,46 tấn CO2tđ. Trong đó, lượng phát thải KNK lớn nhất từ các hoạt động đốt nhiên liệu, phát thải khoảng 7.320.355,04 tấn CO2tđ, chiếm khoảng 99,84% trong tổng phát thải của cơ sở. Các nguồn phát thải còn lại chỉ chiếm lượng rất nhỏ, tổng phát thải không vượt quá 1%.

Về phương pháp luận kiểm kê, Nhà máy thực hiện theo các hướng dẫn tại Thông tư số 38/2023/TT-BCT; Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT; các Hướng dẫn của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và của cơ quan đầu mối quốc gia về BĐKH.

Về số liệu hoạt động, các thông tin chung, dữ liệu trình bày trong báo cáo được Nhà máy ABC cung cấp thông qua các tài liệu kỹ thuật chính thức của nhà máy như Báo cáo Đánh giá tác động môi trường, hồ sơ giấy phép môi trường, hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép môi trường,... Được kiểm soát chất lượng tại nguồn thông qua việc kiểm soát các quy trình vận hành; quy trình xuất nhập kho; quy trình kiểm soát, lưu trữ và trích xuất dữ liệu; quy trình đảm bảo chất lượng tại Nhà máy.

Về hệ số phát thải áp dụng trong quá trình kiểm kê KNK cho năm 2024 của cơ sở lựa chọn theo Danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm kê KNK của Nhà máy ABC BOT. Công ty rất mong nhật được các ý kiến nhận xét, hướng dẫn và sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh HJK trong việc thực hiện và hoàn thành công tác kiểm kê KNK theo quy định.

ĐẠI DIỆN CỦA CƠ SỞ